南平市《九峰杯》优质工程奖核验评选方案

一、现场评价（一）评优核定小组及人员构成

本次南平市“九峰杯”评选现场核验小组为一个专业组。核验组成员构成：设组长一人，专家多人，组长及专家按照各自的专业做好对现场工程质量、实测实量及工程档案资料核查工作，并根据核验情况，做好评价记录及签字，小组材料汇总由组长指定专人负责。

（二）评优标准、评价内容及方法

1、评优标准

本次评优按照《南平市〈九峰杯〉优质工程奖评审办法》评优标准参照国标《建筑工程施工质量评价标准》GB∕T50375—2006（以下简称标准），并结合国家现行工程质量验收规范、福建省建筑工程文件管理规程进行。

2、评价内容

建筑工程施工质量评价应根据建筑工程特点按照工程部位、系统分为地基与桩基工程、结构工程、屋面工程、装饰装修工程及安装工程等五部分；每个工程部位、系统按照工程质量的特点进行质量评价，其内容包括施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量等五项评价内容及权重值分配（祥附件一核验评分、评价表1—5）。

单位工程各检查项目评价判定结果按标准规定进行，分三个档次，一档为实得分取100％的标准分值，二档为实得分取85％的标准分值，三档为实得分取70％的标准分值；核验过程中发现涉及对使用安全有影响的强制性条文所涉及的相应的子目，评分时只能判定为三档。工程结构、单位工程施工质量优良工程的评价总得分达85分及以上，方可入围参加“九峰杯”评选；专业工程整体工程质量应达到《南平市＜九峰杯＞优质工程奖评审办法》附表2相应项目的质量水平要求，方可入围参加“九峰杯”评选。

工程部位、系统权重值分配及评价项目权重值分配，详见表4、表5.

3、评价方法

检查评价采用现场实物检查，包括观感质量检查及实体质量必要的实测实量；工程档案资料核查。观感质量检查及实体实测实量按标准规定比例抽查，做到点面结合，部位分布合理。单位工程观感质量抽查数量及评价（详附表1），工程归档资料按工程实际情况进行核查；专业工程核验方法按相应规范、标准进行核验评定。具体评价方法：

（1）施工现场质量保证条件检查评价方法

检查有关制度、措施资料，抽查其它实施情况，并根据检查情况进行综合判定。

（2）性能检测检查评价方法

现场检测或检查检测报告，并根据检测或检查情况进行综合判定。

(3)质量记录检查评价方法

检查资料的数量及内容，并根据检查情况进行综合判定。

（4）尺寸偏差及限值实测检查评价方法

在各相关同类检验批或分项工程中，随机抽取10个检验批或分项工程，不足10个的全数检查，并进行分析计算，综合判定；必要时可进行现场抽测。

尺寸偏差及限值实测要求：实测内容为屋面工程中的找平层及排水坡度、涂料防水层厚度、细部构造的防水层贴入水落口杯长度、变形缝女儿墙防水层里面泛水高度、抹灰工程中的里面垂直度、表面平整度、门窗工程中的门窗框正、侧面垂直度、地面工程中的整体地面表面平整度、板块地面的表面平整度和接缝高低差共10个子目，其中除门窗工程的门窗框正、侧面垂直度子目查3扇窗共测定12个点，其他每个子目测定量为6点。

（5）观感质量检查评价方法

现场观察，并辅以必要的量测和检查分部（子分部）工程质量验收记录，并进行分析计算，综合判定。

单位（子单位）工程观感质量抽查数量要求（详见附表1）：建筑与结构项目观感抽查项目的第一项（室外墙面、变形缝、水落管及屋面）、第三项（详见附表1）（楼梯、踏步、护栏）和第四项（门窗）的抽查数量按核验通知要求。第二项（室内墙面、室内顶实际随机抽查，不少于3个自然间，不足3间时应全数检查。

4、对下列特色工程可适当加分，加分为权重值计算后直接加分，加分只限加一次，取高分加分，具体加分标准详见《南平市〈九峰杯〉优质工程奖评审办法》附表4“特色工程等加分规定”。

（三）实测实量检查所需工具、设备由各地提供（详附件二）。

（四）注意事项

1、凡出现下列情况之一的工程不予核验评价，并取消参评资格。

（1）发现申报手续不全或弄虚作假的；

（2）使用国家、省明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑发挥性有害物质含量释放超过国家规定的产品的；

（3）地下工程渗漏超过有关规定、屋面防水出现渗漏、超过标准的不均匀沉降、超过规范规定的结构裂缝、存在加固补强分部分项工程以及施工过程出现重大质量事故的。

2、工程实测实量时，应有申报对象在场配合，并旁证实测实量数据。

二、评优复查程序

1、召开评优项目监督负责人座谈会，听取工程情况介绍，现场了解用户使用情况等。

2、工程核验评价时，按标准规定及统一的检查方法，对工程各相关部位的实体质量按规定的比例进行抽查，核查实体工程质量，必要时进行实测实量；对工程档案资料进行认真核查，按规定比例抽查、统计。根据工程实体质量及工程档案资料抽查情况，对工程质量给予客观综合的评价，按照核验方案要求做好相关检查记录及评价记录。

3、对每个工程项目的核验，核验组应做出总体的书面评价，评价应客观、实事求是。核验结果应经核验组集体研究确定，提交核验结果。

附件2：质量评价表格（表1～表5）

施工现场质量保证条件、质量记录、尺寸

偏差及限值实测质量评价评分表

表1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 参建单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  | 应得分 | 判定结果％ |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 | 70 |  |  |
| （一） | 施工现场质量保证条件 | 1 | 施工现场质量管理及质量责任制度 | 现场组织机构、质保体系，材料、设备进场验收制度，抽样检验制度，岗位责任制及奖罚制度 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 施工操作标准及质量验收规范配置 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 施工组织设计、施工方案 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 质量目标及措施 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| （二） | 质量 记录 | 1 | 材料、设备、构配件合格证（出厂试验报告）、进场验收记录及复试报告 | 材料、设备、构配件合格证（出厂试验报告）及进场验收记录 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 复试报告 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 施工记录 | 工序、检验批、分项、分部工程 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备制作、安装记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隐蔽验收记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 施工试验 | 设备安装调试、测试记录、检测报告 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工检、试验报告 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| （三） | 尺寸偏差及限值实测 | 1 | 建筑工程尺寸偏差及限值实测 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 安装工程尺寸偏差及限值实测 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 权重值30分。 实得分 质量评价评分结果 P＝————×30＝————×30＝ 分 应得分 核验组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表质量评价项目权重值为整个单位工程质量评价总权重值的30分。

2、本表质量评价评分确定判定结果档次时，应参照GB/T50375-2006相关规定进行，根据抽查情况，分别给出一、二、三档。

性能检测评分表

表2

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  | 应得分 |  | 判定结果％ |  |  |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  | 70 |  |  |  |  |
| （一） | 地基及桩基 |  | □ 桩基 □ 地基 □ 复合 地基 |  | □﹡单桩竖向抗压承载力 □﹡地基承载力 □﹡复合地基承载力 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹡本项目承载力为否决项目 |
|  |  |  |  |  | □桩身完整性 □地基强度、压实系数、注浆体强度 □桩体强度、桩体干密度 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 结构工程 |  | □ 混凝土 □ 地下 防水 □ 钢结构 □ 砌体 |  | □实体混凝土强度 □﹡地下防水层渗漏水检验 □﹡结构实体钢筋保护层厚度 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹡子项目为否决项目 |
|  |  |  |  |  | □﹡焊缝质量 □﹡高强度螺栓连接副紧固质量 □钢结构防腐防火涂装 □砌体层高、全高垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 屋面工程 |  | □屋面防水层淋水、蓄水试验 □保温层厚度测试 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 积水超过30mm 或经返修后达到无渗漏的为三档 |
| （四） | 装饰装修 |  | □外窗传热性能及建筑节能检测（按设计要求） □幕墙工程与主体结构连接的预埋件及金属框架的连接检测 □外墙块材镶贴的粘结强度 □房间室内环境质量检测 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住宅工程室内环境检测不符合要求或检测项目未按要求做的为三档 |
| （五） | 建筑给排水及采暖 |  | □生活给水系统管道交用前水质检测 □﹡承压管道、设备系统水压试验 □非承压管道和设备灌水试验、排水干管通球、通水试验 □消火栓系统试射试验 □采暖系统调试、试运行、安全阀、报警装置联动系统测试 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹡子项目为否决项 |
| （六） | 建筑电气安装 |  | □﹡接地装置、防雷装置的接地电阻 测试 □照明全负荷试验 □大型灯具固定及悬吊装置过载测试 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹡子项目为否决项 |
| 续表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  | 检查内容 |  | 应得分 | 判定结果％ |  |  |  |  |  |  | 实得分 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| （七） |  | 通风与空调 |  | □空调水管道系统水压试验 □﹡通风管道严密性试验 □通风、除尘系统联合试运转与调试 □空调系统联合试运转与调试 □制冷系统联合试运转与调试 □净化空调系统联合试运转与调试 □防排烟系统联合试运转与调试 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹡子项目为否决项 |  |
| （八） |  | 电梯 |  | □电梯、自动扶梯（人行道）电气装置接地、绝缘电阻测试 □﹡电梯安全保护装置测试 □曳引式电梯曳引能力测试 □液压电梯超载和液压系统超压测试 □自动扶梯（人行道）制停距离测试 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹡子项目为否决项 |  |
| （九） |  | 智能建筑 |  | □系统检测 □系统集成检测 □接地电阻测试 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重值25分 实得分 质量评价评分结果 P＝ ————×25＝————×25＝ 分 应得分 核验组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、性能检测权重值为整个单位工程质量评价总权重值的25分。

性能检测最终得分为：实得分∕应得分×25分＝    分。

2、凡涉及该工程项目所应做的性能检测的检查内容，应在□中打“√”，打“﹡”号项目为否决项目设置。

3、检验判定结果分为三档。凡该工程项目所应做的性能检测内容项目齐全、数据真实可靠、检测（或测试）报告（或测试记录）符合要求、检测数量满足要求的为一档，取应得分值的100％；凡涉及本表栏中设置的项目不能满足设计及规范要求的定为三档，取应得分值的70％；除一、三档外，其余的为二档（定档标准按（GB/T50375最新规定进行），取应得分值的85％；涉及“﹡”号否决项目的，该单位工程不能评为“九峰杯”。

4、表中打“/”的标志为没有设置二档判定结果的项目。

观感质量核验评分表

表3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 参建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果％ |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  | 70 |  |  |  |
| 建 筑 工 程 | （一） 装饰装修 | 1 | 外檐观感 |  | 室外墙面 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大角、墙面横竖线（角）及滴水槽（线）、散水、台阶、雨罩、变形缝和泛水等 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 抹灰 |  | 表面、护角、阴阳角、分隔缝、滴水线 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 门窗 |  | 固定、配件、位置、构造、密封等 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 吊顶 |  | 图案、颜色、灯具设备安装位置、交接缝处理、吊杆龙骨外观 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 轻质隔墙 |  | 位置、墙面平整、连接件、接缝处理 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 饰面板（砖） |  | 表面质量、排砖、勾缝嵌缝、细部 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 幕墙 |  | 主要构件外观、节点做法、打胶、配件、开启密闭 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 涂饰工程 |  | 分色规矩 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 裱糊与软包 |  | 端正、边框、拼角、接缝 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 细部工程 |  | 柜、盒、护罩、栏杆、花式等安装、固定和表面质量 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 地面 |  | 表面、分格缝、图案、有排水要求的地面的坡度 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 室内观感 |  | 面砖、涂料、饰物、线条及不同做法的交接过渡 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二） 屋面工程 | 1 | 卷材屋面 |  | 卷材铺设质量 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排气道设置质量 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保护层铺设质量及上人屋面面层 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 瓦屋面 |  | 金属板材铺设质量 |  | （6） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平瓦及其他屋面 |  | （6） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 细部构造 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 应得分 | 判定结果％ |  |  |  |  | 实得分 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  | 70 |  |  |
| 安 装 工 程 | （三） 建筑给排水及采暖 | 1 | 设备及配件、卫生洁具及给水配件安装 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 管道、支架及设备的安装防腐及保温 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 有排水要求房间地面的排水口及地漏 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （四） 建筑电气 | 1 | 电线管（槽）、桥架、母线槽及其支吊架安装，导线及电缆敷设（含色标） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 接地、接零、跨接、防雷装置 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 配电箱、柜、开关、插座、灯具及其他用电器具安装及接线 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五） 通风与空调 | 1 | 风管制作 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 设备及配件、空调水管道、风管及其部件、支吊架安装 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 风管及管道保温 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （六） 电梯 | 1 | 曳引式、液压式电梯 | 机房（如有时）、井道及相关设备安装 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门系统和层站设施安装 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整机运行 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 自动扶梯（人行道） | 外观 |  |  | （2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机房及其设备安装 |  |  | （1） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 周边相关设施 |  |  | （1） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 整机运行 |  |  | （2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （七） 智能建筑 | 1 | 综合布线、电源及接地线 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 模块、信息插座、机柜、机架和配线架安装 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重值45分 实得分 质量评价评分结果 P＝ ————×45＝————×45＝ 分 应得分 核验组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、观感质量评分权重值占整个单位工程质量评价权重值的45分。  最终观感质量得分为：实得分∕应得分×45分＝    分。

2、现场观察质量评价根据相应的子项检查内容，对所抽查到的点(处)的质量情况(抽查数量详附表)，定出该点（处）观感质量“好、一般、差”的评价，再据所查的点（处）进行统计。项目检查点(处)“好”的达到90％以上，其余检查点（处）达到“一般”的，判定结果档次为一档，取该子项应得分值的100％；项目检查点（处）“好”的达到70％以上90％以下，其余检查点(处)达到“一般”的，判定结果档次为二档，取该子项应得分值的85％；项目检查点（处）“好”的达到30％以上70％以下，其余检查点（处）达到“一般”的，判定结果档次为三档，取该子项应得分值的70％。

工程结构质量综合评价核验表

表4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 地基与桩基工程评价得分 |  |  |  |  | 结构工程评价得分 （含地下防水层） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 应得分 | 监理、核验组 评价得分 |  |  | 核验 实得分 | 应得分 | 监理、核验组 评价得分 |  |  | 核验 实得分 |  |
|  |  |  | 监 理 | 核验组 |  | 得分 |  | 监理 | 核验组 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 档次 | 得分 |  |  |  | 档次 | 得分 |  |  |
| 1 | 现场质量保证条件 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | 性能检测 | 35 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量记录 | 35 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | 尺寸偏差及限值实测 | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 观感质量 | 5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 按权重值比例分配得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 各部位权重值实得分 | A1=地基与桩基工程评分×0.10 = |  |  |  |  | A2=结构工程评分×0.40 = |  |  |  |  |  |
| 工程结构质量评分（P1结）： 特色工程加分项目加分值（B）＝ 分，加分项目： A1+A2 P1= +B＝ 0.50 核验组成员签字： 核验组组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、核验组在核验时，根据核验情况对本表检查项目1～5项分别给分一个评价档次，一档100％、二档为85％、三档为70％.

2、工程结构质量综合评价，在核验时，主要检查监理单位对地基基础工程、结构工程质量评价情况。在核验组核验得分达88％及以上时，按二家权重值比例分配计算核验实得分，核验组核验评价得分权重值占40％；监理单位评价得分权重值占60％.

单位工程质量综合评价表

表5

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 应得分 （分） | 检验得分 （分） | 备注 |
| 1 | 现场质量 保证条件 | 5 20 |  | 具体评价详见质量评价评分表1 |
| 2 | 尺寸偏差及 限值实测 | 5 |  | 具体评价详见质量评价评分表1 |
| 3 | 质量记录 | 20 |  | 具体评价详见质量评价评分表1 |
| 4 | 性能检测 | 25 |  | 具体评价详见质量评价评分表2 |
| 5 | 观感质量 | 45 |  | 具体评价详见质量评价评分表3 |
| 合计 |  | 100 | A= |  |
| 单位工程质量评分（P2）： 特色工程加分项目加分值B＝ 分，加分项目： P2=A1+A2+B= 分 核验组成员签字： 核验组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：A1为由核验组核验评价得分权重值90％的分值；A2为监理单位评价得分权重值10％的分值；B为特色工程等加分。

附件二

现场核验使用仪器工具

扭矩扳手、干漆膜测厚仪、涂层厚度测量仪、测针和钢卷尺、游标卡尺、2米靠尺和塞尺、拉线、吊线、水平尺、坡度尺、方尺、钢板尺、螺丝刀套件、电工刀、钢丝钳、试电笔、万用表、500V兆欧表、钳式接地电阻测试仪、插座测试器、检查用梯子

单位（子单位）工程观感质量抽查数量

| 项目 |  | 序号 |  | 观感质量抽查项目 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑与结构 |  | 1 |  | 室外墙面、变形缝、水落管 | 全数检查 |
|  |  | 2 |  | 室内墙面、室内顶棚、地面 | 按不同类型各自总量的10﹪抽查，且不少于3个自然间，不足3间时应全数检查 |
|  |  | 3 |  | 楼梯、踏步、护栏 | 按楼层数的10﹪抽查，且不少于3层 |
|  |  | 4 |  | 门窗 | 按不同类型各自总量的5﹪抽查，且不少于3樘，不足3樘时全数检查；高层建筑的外窗，按不同类型各自总量的10﹪抽查，且不少于6樘，不足6樘时应全数检查 |
| 给排水与采暖 |  | 1 |  | 管道接口、坡度、支架 | 管道接口、支架按不同类型各自抽查不少于10个，不足10个时应全数检查；管道坡度按不同类型各自总量的10﹪抽查，且各不少于5段，不足5段时应全数检查 |
|  |  | 2 |  | 卫生器具、支架、阀门 | 按不同类型各自总量的10﹪检查，且不少于5处，不足5处时应全数检查 |
|  |  | 3 |  | 检查口、扫除口、地漏 | 按各自总量的10﹪检查，且不少于5处，不足5处时应全数检查 |
|  |  | 4 |  | 散热器、支架 | 按不同类型各自总量的10﹪检查，且不少于5处，不足5处时应全数检查 |
| 建筑电气 |  | 1 |  | 配电箱、盘、板、接线盒 | 配电箱按各自总量的10﹪检查，且不少于5台，不足5台时应全数检查；接线盒一般按总量的5﹪抽查，且不少于10个 |
|  |  | 2 |  | 设备器具、开关、插座 | 按各自总量的10﹪检查，且不少于10个，不足10个时应全数检查 |
|  |  | 3 |  | 防雷、接地 | 防雷、工作、重复接地及系统保护接地应全数检查；线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10﹪抽查，且不少于10处，不足10处时应全数检查 |
| 智能建筑 |  | 1 |  | 机房设备安装及布局 | 按各自总量的10﹪检查，且不少于5台，不足5台时应全数检查 |
|  |  | 2 |  | 现场设备安装 | 按各自总量的5﹪检查，且不少于10台，不足10台时应全数检查 |
| 通风与空调 | 1 |  |  | 风管、支架 | 按总量的10﹪检查，且不少于5件，不足5件时应全数检查；洁净工程按制作总量的20﹪抽查，且不少于5件，不足5件时应全数检查 |
|  | 2 |  |  | 风口、风阀 |  |
|  | 3 |  |  | 风机、空调设备 | 按总量的10﹪检查，且不少于1台 |
|  | 4 |  |  | 阀门、支架 | 按总量的10﹪检查，且不少于5件，不足5件时应全数检查；洁净工程按制作总量的20﹪抽查，且不少于5件，不足5件时应全数检查 |
|  | 5 |  |  | 水泵、冷却塔 | 全数检查 |
|  | 6 |  |  | 绝热 | 按总量的10﹪检查，其中风管部件、阀门不少于2个，管道阀门、过滤器不少于5个，不足最低数时应全数检查 |
| 电梯 |  |  | 1 | 运行、平层、开关门 | 按电梯台数50﹪检查，不足10台时应全数检查；每部电梯除首层及顶层必查外，中间层抽查数量每10层抽查1层，不足10层抽查1层；自动扶梯运行应全数检查 |
|  |  |  | 2 | 层门、信号系统 | 按电梯台数自动扶梯，不足10台时应全数检查；每部电梯除首层及顶层必查外，中间层抽查数量每10层抽查1层，不足10层抽查1层 |
|  |  |  | 3 | 机房 | 按电梯台数50﹪检查，不足10台时应全数检查；自动扶梯按自动扶梯台数的50﹪抽查上下机房，且不少于5台，不足5台时应全数检查 |
| 质量评价： 每个检查项目的检查点按“好”“一般”“差”给出评价。 1、项目检查点90﹪及其以上达到“好”，其余检查点达到一般的为一档，实得分取100﹪的标准分值； 2、项目检查点“好”的达到70﹪及其以上但不足90﹪，其余检查点达到“一般”的为二档，实得分取85﹪的标准分值； 3、项目检查点“好”的达到30﹪及其以上但不足70﹪，其余检查点达到“一般”的为三档，实得分取70﹪的标准分值； |  |  |  |  |  |

申报《九峰杯》优质工程奖工程项目整体质量标准

| 序号 | 项目名称 |  | 整体质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 工业建设项目 |  | 所有单位工程必须100%合格，且单位工程的优良品率达60%及以上（通信工程的优良率须达80%及以上），如系单位工程，则应符合本条第（三）款相应的规定。 |
| (二) | 交通、水利工程 |  | 按相应专业评优标准，符合优良等级的工程。 |
| (三) | 公共建筑和市政、园林工程 | 1.公共建筑 | 单位工程各分部工程必须100％合格，工程结构质量综合评价、单位工程质量综合评价验收（由评价机构评价）得分均应达到88分以上。 |
|  |  | 2.城市桥梁、道路 | 城市桥梁的、道路各工序、部位必须100%合格,部位检验项目合格率的平均值达90%以上，单位工程质量为优良等级，且综合评分应达到90分及其以上。 |
|  |  | 3.独立水厂（不含取水）和污水处理厂的主体工程 | 独立水厂（不含取水部份）和污水处理厂的主体工程质量应分别达到建筑工程和市政工程相应的优良等级条款规定。 |
|  |  | 4.园林工程和古建筑工程 | 园林工程和古建筑工程应达到相应质量标准的优良等级。 |
| (四) | 单体住宅工程 |  | 单体住宅工程的质量标准同本条第(三)款第1点公共建筑单位工程。 |
| (五) | 住宅小区（或组团）工程项目 |  | 应符合下列条件： 1、单位工程质量必须100％合格，且总体质量水平均匀，房建单位工程优良品率达80%及其以上,并有10%及其以上的建筑面积在2500平方米以上(含)的单体住宅工程达到单体住宅工程申报条件，同时室外工程必须有一个及其以上的单位（子单位）工程为优良等级； 2、小区住宅间距与其房屋总高度的比值:新区应≥1,旧城区应≥0.8； 3、小区绿化率为:新建住宅小区应≥30%,旧城改造应≥25%； 4、小区公共配套设施均应建成。 5、申报《九峰杯》奖住宅小区工程应有一定的科技含量,积极推广先进、成熟、适用的新技术、新工艺、新材料、新设备，节约能耗，提高住宅建设的整体水平； |

特色工程等加分规定

| 序号 | 获奖项目 |  | 加分规定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得部、省级以上科技进步奖，或使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程 | 获得部、省级以上科技进步奖的工程加分 | 一等奖 | 加3分 |
|  |  |  | 二等奖 | 加2分 |
|  |  |  | 三等奖 | 加1分 |
|  |  |  | 没有分等级的 | 加2分 |
|  |  | 使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程加分 | 每获一项 | 加0.5分; 累计加分不大于3分 |
| 2 | 获得部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程。 | 获得部、省级科技示范工程加分 | 水平达到国内领先 | 加2分 |
|  |  |  | 水平达到国内先进 | 加1分 |
|  |  | 使用先进施工技术并通过验收的工程加分 | 水平达到国内领先 | 加2分 |
|  |  |  | 水平达到国内先进 | 加1分 |
| 3 | QC小组活动成果获奖加分 |  | 获全国表彰 | 加0.5分 |
|  |  |  | 获省级一等奖 | 加0.3分 |
|  |  |  | 获省级二等奖 | 加0.2分 |
|  |  |  | 获市级一等奖 | 加0.2分 |
| 4 | 申报企业获质量体系、职业健康安全体系、环境体系认证通过的加分 |  | 获质量体系、职业健康安全体系、环境体系认证通过的 | 加1分 |
|  |  |  | 获质量体系、职业健康安全体系或环境体系认证通过的 | 加0.7分 |
|  |  |  | 获质量体系认证通过的 | 加0.5分 |
| 5 | 获文明工地奖加分 |  | 省级 | 加0.5分 |
|  |  |  | 市级 | 加0.3分 |
| 注 | 以上加分规定若在一个工程项目中同时出现时，可累及加分，最高不超过3分。 |  |  |  |