附件1

农房建筑风貌和质量安全（施工关键节点）巡查表（编号：   ）

时间:    年   月   日

| 建房人姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建房位置 |  |  |  |  |  |
| 规划许可证号 |  |  | 宅基地批准书号 |  |  |
| 批准建筑面积 |  |  | 批准层数/层高 | 层/ 米 |  |
| 房屋结构 |  |  | 施工形象进度 |  |  |
| 巡查 要 点 | 建设 行为 | 1.施工现场是否有“工匠带头人”负责施工质量安全管理。是否 2.负责施工质量安全管理的施工工匠是否与签订施工合同的“工匠带头人”一致。是 否 3.委托施工单位的，是否明确项目负责人和安全员负责施工管理。是否 4.现场是否悬挂施工公示牌，公示牌内容是否完整（包含审批文件、建房人姓名、工匠带头人或施工单位及项目负责人姓名、宅基地面积和四至、建房层数、监督电话等信息，并张贴质量安全常识“一张图”、建筑立面图）。是否 |  |  |  |
|  | 地基 基础 | 5.基础底面是否进入老土层不小于200毫米，基础底面距地面是否不小于500毫米。是否 6.基槽底是否不低于毗邻建筑原有基础底面。是否 7.基坑是否及时用混凝土封底，避免雨水浸泡和曝晒。是否 |  |  |  |
|  | 墙体 砌筑 | 8.墙体平面布置、墙厚是否与设计图一致。是否 9.砌体与构造柱的连接处是否砌成马牙槎，并沿墙高每隔50cm设2φ6拉结钢筋。框架结构的围护墙体、隔墙是否沿墙高每隔50cm设2φ6拉结钢筋与框架柱、构造柱连接。是否 10.砖混结构楼层处是否设置闭合圈梁，并与构造柱形成框架连成整体。是否 11.屋面女儿墙是否设压顶梁，并在转角处且沿墙长每隔3米设置构造柱。是否 |  |  |  |
|  | 楼 （屋）盖 | 12.混凝土强度等级不低于C25，混凝土配合比是否符合要求。禁用海沙，严格控制水灰比（水和水泥的用量比例）。是否 13.钢筋是否采用合格钢筋。框架梁柱端部节点箍筋是否加密。是否 14.板面负筋禁止踩踏，保护层垫块是否牢固。是否 15.混凝土初凝前是否振捣密实；浇水养护是否多于7天。是否 16.坡屋面施工是否对称施工，施工顺序为柱构件、斜梁、斜板，支撑是否牢固。 是否 17.木屋架是否设置剪刀撑。是否 |  |  |  |
|  | 模板 支撑 | 18.模板支撑体系禁止混用两种材质、单排支撑，是否正确设置立杆、水平杆、扫地杆、剪刀撑形成整体受力，底部设置底座和垫板，木支撑顶部设置支撑头，牢固稳定。是否 19.木支撑立杆接长是否采用对接夹板接头。是否 20.斜屋面模板支架立杆顶部是否布置一道随屋面坡度的拉杆。是否 21.梁板底模拆除前混凝土强度是否达到设计要求，夏季不早于15天，冬季不早于28天。是否 22.模板拆除顺序是否从上至下、逐块拆卸，是否先拆非承重模板，是否后支的先拆。 是否。 |  |  |  |
|  | 脚手架 | 23.禁止使用单排脚手架。是否 24.竹脚手架：竹杆不得青嫩、裂纹、白麻、虫蛀。钢管脚手架：钢管不得严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹，扣件不得脆裂、变形、滑丝。是否 25.脚手架立杆纵向间距不得大于1.5米，架体宽度（横向间距）不得大于1.2米，水平杆应设四根，步高不大于1.8米。是否 26.正确设置立杆、纵横向水平杆、扫地杆、顶撑和剪刀撑，绑扎（安装）牢固。架体基础应平整坚实，立杆底部应设置垫板和扫地杆，地基不得积水，垫板不得松动，立杆不得悬空。竹架立杆接长应采用搭接接长，搭接长度不得小于1.5m，并不少于5道。两端、转角处以及每隔6～7根立杆应设剪刀撑，与地面的夹角不得大于60度，架子高度在7米以上，每二步三跨或三步二跨，脚手架必须同建筑物设连墙件，拉结点应固定在立杆上，做到有拉有顶，拉顶同步。不得将模板支架、其他设备的缆风绳、混凝土泵管等固定在脚手架上。是否 27.脚手架拆除顺序是否从上至下逐层拆除，连墙件是否随脚手架逐层拆除。是否。 |  |  |  |
|  | 起重 设备 | 28.钢丝绳是否存在断股、断丝、截面积不足。是否 29.起重设备是否存在配重不满足要求、固定不牢。是否 30.是否存在起吊物体超重。是否 |  |  |  |
|  | 现场施工安全 | 31.是否正确佩戴安全帽。是否 32.高空作业是否系安全带。是否 33.是否有合格的配电箱。是否 34.临时用电设备安装是否合格，是否存在擅自接电、私自转供。是否 35.用电设备是否接地，线路是否架空保护。是否 |  |  |  |
| 存在问题和整改要求 |  | 一、存在问题： （针对现场巡查发现问题，逐一列明，提出指导规范意见和整改要求，并拍照取证） 二、整改要求： （一）停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。 （二）限在 年 月 日前整改完毕，整改期限结束2日内通知巡查人现场复查。 |  |  |  |
| 到场 人员 | 建房户 | 签收日期： | 施工单位或 建筑工匠 | 签收日期： |  |
|  | 工程施工专业管理人员 |  | 乡镇专职监管责任人员、村级管理人员 |  |  |

注：本表乡镇政府、监管责任人、签收人各1份。

乡镇人民政府（街道）盖章

年  月  日

附件2

农房建筑风貌和质量安全（竣工验收）巡查表（编号：   ）

时间:    年  月  日

| 建房人姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建房位置 |  |  |  |  |  |
| 规划许可证号 |  |  |  | 宅基地批准书号 |  |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  |
| 巡查 要点 | 1.农房建筑风貌是否符合管控要求。是否 2.施工现场（包括临时用地）是否清理完毕。是否 3.施工过程发现的问题是否已经整改合格并经相关人员认可。是否 4.竣工验收是否合格。是否 |  |  |  |  |
| 存在问题和整改要求 | 一、存在问题： （针对现场巡查发现问题，逐一列明，提出指导规范意见和整改要求，并拍照取证） 二、整改要求： （一）停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续施工。 （二）限在 年 月 日前整改完毕，整改期限结束2日内通知巡查人现场复查。 |  |  |  |  |
| 到场 人员 | 建房户 |  | 签收日期： | 施工单位或 建筑工匠 | 签收日期： |
|  | 工程施工专业管理人员 |  |  | 乡镇专职监管责任人员、村级管理人员 |  |

注：本表乡镇政府、监管责任人、签收人各1份。

乡镇人民政府（街道）盖章

年  月  日

附件3

农村建房建筑风貌和质量安全整改复查表

| 建房人 姓名 |  | 联系电话 |  | 巡查表 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复查意见 | （对照整改通知书明确的整改要求，现场核查是否逐一整改到位，并拍照取证） |  |  |  |  |  |
| 复查人（工程施工专业管理人员乡镇专职监管人员村级管理人员） |  |  |  | 复查日期 |  |  |
| 签收人（建房户施工单位农村工匠）： |  |  |  |  |  |  |
| 签收日期： |  |  |  |  |  |  |

注：本表乡镇政府、复查人、签收人各1份；对应复查人、签收人上“√”并签字。

乡镇人民政府（街道）盖章

年  月  日