南平市“九峰杯”优质工程奖

评定细则

第一章  总 则

第一条  申报南平市建设工程市级优质工程（九峰杯）（以下简称市优工程）房屋建筑工程、市政工程及行业建设工程必须符合基本建设程序，各项审批手续齐全，具有独立和完整的使用功能，工程质量达到市优工程标准。南平市建设工程质量安全协会（以下简称市质安协会）申报市优工程项目应按本评定细则执行。

第二条  “九峰杯”评定遵循“公开、公平、公正”和“自愿申报、择优推荐”的原则，具体评定工作由市质安协会负责集中受理申报单位工程质量评价（以实时通知为准）；评定工作在会员单位中开展，评定结果由评定委员会评定。

第二章  申报条件

第三条  申报市优工程的项目应同时具备以下条件：

（一）符合法定建设程序，所有分部、分项工程应按设计要求全部施工完成，使用功能完善。工程应于上一年度 12 月 31 日前通过竣（交）工验收，并通过消防验收（或消防备案）。

（二）工程规模须符合“ 申报南平市市优工程建设规模”要求（详见附件1）。

（三）创优策划目标明确、施工过程控制措施到位、装饰装修样板引路；工程施工工艺和技术措施先进合理，具有优良的内在品质和精致的外观效果；工程质量达到市内同类工程先进水平。

（四）工程技术档案资料应真实、准确、完整、有效。

（五）安全生产、文明施工和扬尘控制符合本地主管部门规定标准要求。

（六）建筑物室内外装饰装修（含建筑设备）、室外工程应全部装修到位，并符合下列规定：

1.住宅工程、商住楼住宅部分工程：室内公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位；室内分户（层）部分的装饰装修（含建筑设备）应按图施工完成，不得甩项；

2.商住楼（非住宅部分）工程：公共部分的装饰装修（含建 筑设备）应全部施工到位；室内装饰装修（含建筑设备）完成部分所占的建筑面积应达到该工程建筑面积的60％及以上；

3.公共建筑工程（办公、商业、旅游、科教文卫、通讯、交 通运输类建筑）：室内装饰装修（含建筑设备）完成部分所占的 建筑面积应达到该工程建筑面积的60％及以上，其中室内公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位；

4.工业建筑工程（工业园区、物流园区工程（含办公、车间、仓储等建筑））：室内装饰装修（含建筑设备）完成部分所占的建筑面积应达到该工程建筑面积的60％及以上，其中室内公共部分的装饰装修（含建筑设备）应全部施工到位；

5、室内装饰装修应按规定出具室内环境检测报告（初装住宅除外），检测结论应合格。

（七）在推荐住宅工程创优项目时，应符合以下要求：

1.应按施工许可证立项范围申报；

2.项目应于上一年度12月31日前通过竣（交）工验收，通过消防验收（或消防备案）；

3.分若干独立标段施工的（独立施工许可证），按标段独立申报推荐时，申报标段各系统须完整，使用功能须完善，消防、供水、供电等设备所安装的标段必须已通过验收。

（八）公建群体建筑应按施工许可证立项范围申报（场馆类单位工程符合附件1规模的，可单独申报）。

（九）市政园林工程应按施工许可证立项范围申报，按设计图纸施工到位，功能完整；道路改扩建工程，新建部分应占比70%以上。

（十）工业建筑工程申报单位应为建筑施工和主要生产设备安装的施工单位。

城市轨道交通工程项目按线路申报，工程项目应专业配套齐全，功能完整，并在工程竣工验收且正式投入运营后组织申报。

（十一）交通、水利、电力等行业工程项目申报市优工程应由属地行业主管部门或协会按本行业评定标准择优申报，建设规模应满足附件1要求。工程项目分若干标段施工的，应由业主牵头按整体工程申报。

（十二）已参加过市优工程评定而未通过的，不得再次申报。

（十三）具备专家现场核验条件的工程。

（十四）非保密工程。

第四条  市优工程的申报单位应满足以下条件：

（一）市优工程的申报单位为工程项目的承建单位，或工程总承包单位，单位申报以施工许可证为准；参建单位由申报单位一并上报，不得单独申报或补报，每项工程参建单位仅限1家。

承建单位是指与建设（代建）单位签订施工承包合同或总承包合同的独立法人施工单位，并应符合下列规定：

1.住宅工程、公共建筑工程、商住楼工程若地基与基础分部（或±0.00 以下）和上部工程为不同承建单位时，应为承建上部主体结构工程的施工企业；

2.市政工程应为承建主体工程的施工企业。

（二）参建单位是指与承建单位签订分包合同或与建设（代 建）单位签订施工承包合同的独立施工法人单位，其施工合同造价应占承建单位施工合同总价的20%以上，并应符合下列规定：

1.房屋建筑工程应为该工程项目钢结构工程、机电设备安装工程、幕墙工程、室内装饰装修工程的施工企业；

2.城市轨道交通工程应为车站站台装饰装修工程的施工企业；

3.市政道路工程和公路工程应为路面工程的施工企业。

（三）依法以联合体形式参加招投标并签订联合承包合同的施工企业，可指定其中一个单位作为主申报单位；市政道路工程和公路工程的路基、路面工程为不同家施工企业施工的，路基或路面施工企业均可作为申报单位，由完成工程量（按申报项目合同价款计）最多的承建单位作为申报单位。

第五条  市优工程的工程项目应符合以下条件：

（一）工程项目严格按规范、设计图纸施工完成，且未发现不符合国家现行有关标准强制性条文规定的质量问题。

（二）经过使用未发现质量缺陷和质量隐患，且未擅自改变原设计用途。

（三）工程有较多的市内先进水平的分部分项工程施工质量亮点。

（四）开展QC小组活动，并获得市级及以上QC小组活动成果优秀奖。

（五）工程施工质量综合评分值（不含附加分）均应达到85分及以上。

（六）住宅小区或住宅小区组团工程、公建建筑群体工程应具备以下条件：

1、住宅小区设施配套完善、道路绿化等工程均已按图施工完成并投入使用；

2、住宅、公建建筑群体工程应全数创优。

3、住宅小区或住宅小区组团除申报面积符合要求外，还应有多栋高层或多层建筑，住宅群体应保持在总体平面布局上边界清晰，功能完整。

（七）市优工程申报时，单位工程的划分应以建筑总平面图或项目立项批准文件及其报建手续为依据，并符合以下规定

1.单位工程原则上应以立项范围申报，因设置变形缝的多单元超长型建筑，划分为一个单位工程；

2.主（塔）楼与同一裙房相连，无论是否设置变形缝，均视为一个单位工程；

3.一个由整体连通式地下空间和多幢地上建筑组成的工程项目，应按单位工程申报；核验该单位工程时，应包括核验该整体建筑连通式地下室空间部位和保证该单位正常使用功能的设备用房。

（八）市政工程项目施工许可证中含有路、桥、隧等分部分项单位工程时，应按以下要求申报：

1.工程项目其中一分项单位工程须满足附件1建设规模要求,其道路面积可以累计，桥、隧长度不得累计；

2.多项分部分项单位工程同时满足附件 1 建设规模要求时，可以整体申报，或选择其中一项单位工程申报；

3.申报的道路规模达到要求，其工程项目含有桥和隧，核验时桥、隧均需列入检查。

4.申报其他市政工程规模达到要求，工程建设规模或工程量50%以上的工程能够满足现场核验组核验。

（九）市质安协会在施工过程中应按《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375）对工程进行结构评定，一般不少于2次，评定分数不得低于85分（不含附加分）。结构评定内容详见附件5。

第三章  工程核验与评定

第六条  申报单位应配合核验组做好现场核验的准备和配合工作：

（一）工程创优情况简要汇报 （时间控制在 10 分钟以内），主要内容包括工程简介、主要创优措施、施工难度、工程质量特色与亮点以及工程获奖等情况。

（二）房屋建筑和市政园林工程提供抽取的样本数量、主要部位应满足现场核验和评定的要求。其中房屋建筑工程应符合下列规定：

1.公共建筑工程：不少于该工程建筑面积的90%；其中写字楼工程室内公共部分不少于室内公共部分建筑面积的90%；分户套数不宜少于该工程现场核验所抽查套数的4倍，且不少于 20套（包括住户自行装修的套数在内）；

2.住宅工程：室内公共部分不少于室内公共部分建筑面积的90%；分户套数不宜少于该工程现场核验所抽查套数的4倍，且不少于 20 套（包括住户自行装修的套数在内）；

3.商住楼工程：住宅部分与非住宅部分分别按本条住宅工程与公共建筑工程的相关规定执行；

4.建筑物的外立面、屋面、顶层、首层、标准层、地下室、主要公共部位(电梯前室、楼梯间、公共走道等)、结构转换层、超高层建筑避难层、各种机房、强（弱）电间、管道间、设备及管线等主要部位应满足现场核验的要求；

5.不得以任何理由回避或拒绝核验组对工程部位的核验要求；抽取后的样本若无法核验的，应在其余的样本中更换一套；若更换后样本仍无法核验的，应视为提供抽取的样本量不满足现场核验要求。

（三）工程实体质量核验时应派专业操作人员配合，并提供核验所需要的登高、照明、检查等工具设备。

（四）组织协调参建单位、建设（使用）单位、物业单位或用户配合做好现场核验的有关工作。

第七条  市质安协会按《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375）等国家现行有关标准组织核验组做好现场工程项目的质量评定工作。现场评定主要工作内容如下：

（一）听取申报单位简要汇报。

（二）核对申报创优工程的建设程序文件；施工技术相关资料原件；10项新技术应用等附加分相关资料原件，确认创优工程附加分项目与分值（见附件4）。

（三）对工程实体质量进行现场评定，其中建筑工程可根据核验内容评定；城镇道路工程、城市桥梁工程和城市隧道工程现场评定重点可按相关核验内容执行，其他类工程项目评定可参照相关标准执行，根据各专业工程质量验收规范执行。

（四）工程实体质量现场核验的抽样数量应符合下列规定：

1.公共建筑工程：不少于该工程建筑面积的10%；

2.写字楼工程：室内公共部分不少于室内公共部分建筑面积的10%；分户套数不宜少于该工程现场核验所抽查套数的 5%，且不少于 5 套（包括住户自行装修的套数在内）；

3.住宅工程：室内公共部分抽查数量不宜少于室内公共部分建筑面积的10%，分户套数不宜少于该工程总套数的5%，且不少于5套；

4.商住楼工程：住宅部分按住宅工程的规定抽取，非住宅部分按公共建筑工程的规定抽取；

5.市政园林工程：不宜少于该工程建设规模或工程量的50%；

6.建筑物的外立面、屋面、顶层、首层、标准层、地下室、主要公共部位(电梯前室、楼梯间、公共走道等)、结构转换层、 超高层建筑避难层、各种机（电）房、强（弱）电间、管道间、设备及管线等主要部位应全数核验，其它部位随机抽取分部分项工程进行核验。

（五）查看施工图纸、工程施工与质量验收等工程资料。

（六）发现违反国家现行有关标准强制性条文以及工程存在质量问题时，应做好必要的取证、拍照以及具体部位的记载。

（七）召开核验组评议会，根据各创优工程的核验情况填写“南平市申报市优工程现场核验情况汇总表 ”。

第八条  市质安协会根据年度申报的工程项目，组织核验组专家人员名单，组织专家组进行现场工程项目核验。

（一）申报工程核验要求：

1、住宅小区组团工程项目除自推荐1个单位工程外，核验组应随机抽取1个单位工程核验；其余单位工程的地下室顶板、底板、地下室有防水要求的墙体、建筑物外墙、屋面等主要部位实体质量，核验组应全数核验；

2、单位工程的外立面、屋面、顶层、首层、标准层、地下室、主要公共部位(电梯前室、楼梯间、公共走道等)、结构转换层、超高层建筑避难层、各种机（电）房、强（弱）电间、管道间、设备及管线，以及室外工程等主要部位应全数核验；

3、随机抽查的单位工程由核验组到达现场时随机抽取。

（二）核验组应按以下要求推荐工程项目：

1、自推荐单位工程被核验组确定为不推荐的，则该工程项目的所有单位工程不推荐；

2、自推荐单位工程被核验组确定为推荐的，但随机抽查的单位工程被核验组确定为不推荐的，则该工程项目除自推荐外所有单位工程不推荐；

3、申报单位自推荐的单位工程和随机抽查的单位工程等均被核验组确定为推荐的，则整个项目所有单位工程为推荐。

第九条  凡出现下列情况之一的不得推荐为市优工程：

（一）使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品

（二）因质量问题自然年度被动态监管计分（“质量安全行为”和“实体工程质量”部分）累计达80分及以上的；

（三）项目经理被省市级建设主管部门列入黑名单；

（四）因工程质量问题被各级主管部门行政处罚或责令全面停工的；

（五）工程质量出现《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.6条3、4款规定的。

（六）地下工程外墙和顶板、屋面出现渗漏、结构裂缝，或超过标准的不均匀沉降的。

（七）地基强度（承载力）、复合地基承载力及单桩竖向抗压承载力等不满足设计要求的。

（八）工程基桩的桩身完整性检测Ⅰ类桩未达到85%及以上，或出现Ⅲ 、Ⅳ类桩的。

（九）混凝土结构工程实体钢筋保护层厚度、钢结构工程焊缝内部质量及高强度螺栓连接副紧固质量不符合设计或规范要求的。

（十）给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验，电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试，通风与空调工程 通风管道严密性试验，电梯安装工程电梯安全保护装置测试，智 能建筑工程系统测试等有关安全或功能检验不符合设计或规范要求的；

（十一）其它不能申报的情形。

第四章  评定会程序

第十条  核验组提供市优工程推荐情况汇报内容应包括工程简介、质量特色与亮点以及现场核验综合评分等情况。现场核验情况评分表等相关资料一并提交市质安协会，供评定委员会质询评议及查阅使用。

第十一条  市质安协会将核验组的核验结果及相关资料一并提交市优评定委员会审核评定；评定结果按时公示后及时公布。

第五章  评定纪律

第十二条  “九峰杯”评定过程必须严格遵守廉政的各项规定，按照法律法规、标准规范和《评定办法》、《评定细则》的规定，坚守“公开、公正、公平”和“优中选优”原则开展工作。

第十三条  现场核验人员和评委必须坚持标准、秉持职业操守、严格把关、公正公平、廉洁自律，做到不收受礼金、礼物、有价证券等。违者将依据有关规定严肃处理，取消“九峰杯”评定专家资格3年，并通报全市。

第十四条  市质安协会有关工作人员必须严格 审核、秉公办事、廉洁自律、不收受礼金、礼物和有价证券等，不得干预、干扰专家核验工作，违者给予批评教育；情节严重的，依据有关规定进行处理，并通报全市。

第十五条  发现申报单位、参建弄虚作假和诬告行为的，送礼说情的，干扰影响现场核验和评委会评定工作的，将取消当年 度的评定资格，取消相应责任单位的“九峰杯”申报资格2年，并通报全市。

第六章  附则

第十六条  对已获得市优工程的，若发现质量问题，由市质安协会组织专家进行复核。若情况属实，将取消该工程的市优工程。

第十七条  本《评定细则》由南平市建设工程质量安全协会负责解释。

第十八条  本《评定细则》于2024年5月1日起执行。

附件：1、申报南平市优工程建设规模

2、申请备案南平市“创优工程项目”流程

3、申报南平市市优工程资料目录

4、附加分项目与分值一览表

5、混凝土结构抽查质量评价表

6、备案登记表

7、申报表

附件1

申报南平市建设工程市优质工程“九峰杯”建设规模

| 序号 | 项 目 |  | 计 算 单 位 | 规 模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 公共建筑 |  |  |  |
| 1 | 公共建筑（单位工程） |  | 单体建筑面积（m2） | 3000及以上 |
| 2 | 群体公共建筑工程 |  | 建筑面积（m2） | 10000及以上，单位工程建筑面积均不应小于3000 |
| 3 | 古建筑重建工程（单位工程） |  | 建筑面积（m2） | 1500及以上 |
| 4 | 建筑工业化项目 （含装配式建筑，单位工程） |  | 建筑面积（m2） | 3000及以上 |
| (二) | 住宅工程 |  |  |  |
| 1 | 住宅工程或商住楼工程 （单位工程） |  | 建筑面积（m2） | 5000及以上 |
| 2 | 住宅小区或组团工程 |  | 建筑面积（m2） | 30000及以上 |
| 3 | 建筑工业化项目 （含装配式建筑，单位工程） |  | 建筑面积（m2） | 3000及以上 |
| (三) | 工业厂房工程 |  |  |  |
| 1 | 工业厂房工程 （单位工程） | 钢结构 | 建筑面积（m2）或 投资（万元） | 3000或投资1000万元及以上 |
|  |  | 现浇混凝土结构 | 建筑面积（m2） | 3000及以上 |
| 2 | 群体工业 厂房工程 | 钢结构 | 建筑面积（m2） | 15000及以上，单位工程3000及以上 |
|  |  | 现浇混凝土结构 | 建筑面积（m2） | 10000及以上，单位工程2500及以上 |

| (四) | 市政、园林景观工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市立交桥 | 建筑面积（m2） | 7000以上 |
| 2 | 城市道路 | 建筑面积（m2） | 50000以上 |
| 3 | 园林建筑工程 | 建筑面积（m2） 占地面积（m2） | 5000以上 15000以上 |
| 4 | 城市轨道交通工程 | 长度（Km） | 5及以上 |
| 5 | 城市隧道 | 长度（m） | 500及以上 |
| 6 | 独立供水厂 | 日供水（万吨） | 3以上 |
| 7 | 独立污水处理厂 | 日处理能力（万吨） | 3以上 |
| 8 | 城市桥梁 | 长度（m） | 主桥100以上 （至少4车道） |
| 9 | 其它市政工程（工程建设规模或工程量50%以上的工程能够满足现场核验组核验） | 投资(万元) | 3000以上 |
| （五） | 水利工程 |  |  |
| 1 | 水利工程 | 投资额（亿元） | 3及以上 |
| （六） | 电力工程 |  |  |
| 1 | 电力工程 | 造价（亿元） | 2及以上 |
| （七） | 交通工程 |  |  |
| 1 | 交通工程 | 投资额（亿元） | 3及以上 |

附件2

| 序号 | 资 料 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 《福建省南平市优质工程创建活动备案登记表》 |
| 2 | 施工许可证（或先行开工报告） 总监理工程师签章且项目监理机构盖章的《工程开工令》 |
| 3 | 工程创优计划书 |
| 4 | 总平面图（单位工程由2个及2个以上幢号建筑物组成时应提供） |

附件3：

申报南平市市优工程资料目录

| 序号 | 资 料 名 称 |
| --- | --- |
|  | 申报表（一式三份） |
| 1 | 施工许可证或开工报告批准书（包括所有单位工程及分部、分项工程）、承建单位施工承包合同、参建单位分包合同（或施工承包合同） |
| 2 | 建设（代建）、勘察、设计、施工、监理等单位签字并盖章的竣（交）工验收报告复印件 |
| 3 | 施工、监理单位（按GBT50375标准）评价情况和附加分相关资料 |
| 4 | 总平面图（单位工程由多个幢号建筑物组成时提供） |
| 5 | 反映工程全貌、立面和主要部位的彩色照片 |
| 6 | 消防验收或消防备案证明 |
| 7 | 工程影像（3－5 分钟），内容包括工程简介、施工特（亮、难）点、施工关键技术、施工过程质量管控措施、新技术推广应用等情况 |
| 申报参建单位需另提交以下资料 |  |
| 8 | 参建单位分包合同 |
| 9 | 动态监管系统中可以查到的参建单位信息的网页截图或有明确分包单 位的施工许可证复印件，并盖公章上传 |
| 10 | 承建单位、参建单位真实性承诺书并盖公章 |
| 申报单位应保证提交的所有资料内容真实、有效、完整，并对申报资料的 真实性负责。 申报单位应向推荐单位出具原件，由推荐单位进行原件复核。 |  |

附件4

附加分项目与分值一览表（参照改后）

| 序号 | 加 分 项 目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 通过质量体系等三体系认证 | 0.8分 |
| 2 | QC成果奖（以省质安协会、中建协、中施企协证书认定） | 国家级 | 0.8分 |
|  |  | 省级（一等奖） | 0.6分 |
|  |  | 省级（二等奖） | 0.4分 |
|  |  | 省级（三等奖） | 0.2分 |
| 3 | 装配式建筑装配率 （以住建行政主管部门评定） | 50%以上 | 0.5分 |
| 4 | BIM工程应用（省或市质安协会提出评定申请，省或市质安协会组织专家进行评定） | 国家奖项 | 0.8分 |
|  |  | 省级奖项 | 0.5分 |
|  |  | 施工组织设计、过程审图、深化设计、场地规划、技术交底、施工算量、钢筋下料、碰撞检查（管线综合）、二次结构砌筑、质安协同、进度管理、材料管理等5项以上 | 0.3分 |
| 5 | 部、省级、国家级相关协会及以上科技进步奖（获奖证书） | 一等奖 | 1.5分/项 |
|  |  | 二等奖、发明专利 | 1.0分/项 |
|  |  | 三等奖或未分等级、实用型专利 | 0.5分/项 |
| 6 | 十项新技术应用（省或市质安协会提出评定申请，省或市质安协会组织专家进行评定） | 应用6大项以上 | 0.3分 |
| 7 | 建筑施工安全生产标准化 优良项目 （主管部门文件） | 省级（或省级观摩工地） | 0.5分 |
|  |  | 市级（或市级观摩工地） | 0.3分 |
| 8 | 智慧工地 （主管部门文件） | 省级 | 0.5分 |
| 9 | 绿色施工示范工程、建筑垃圾资源化利用 | 省或市质安协会提出评定申请，省或市质安协会组织专家进行评定 | 0.3分 |
| 10 | 绿色建筑标识（以住建行政主管部门或其认可的第三方评价机构出具的标识证书为准） | 三星级 | 0.5分 |
|  |  | 二星级 | 0.4分 |
|  |  | 一星级 | 0.3分 |
| 11 | 工程资料电子化（以当地城建档案馆归档证明） | 竣工验收电子原件率应达到50%以上，其中竣工图应为电子原件。 | 0.5分 |

注：1、附加分可累计加分，累计分 3分封顶；

2、同一加分类别，取得分最高项，不累计加分；

3、各附加分项目应归属或应用于申报工程， 申请单位应提供证明材料供复查组现场

检查时核实使用；

附件5：

混凝土结构抽查质量评价表（试行）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 结构质式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 第 次 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 形象进度 |  |
| 检查专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查项目 |  |  |  |  |  | 应得 分 | 判定结果 |  |  |  |  |  |  | 实得分 | 抽查层次、质量 简述、签字 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 90% | 85% | 80% | 70% |  |  |  |  |  |
| *单桩竖向抗压承载力 桩身完整性 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |
| 5 |  | 创优策划书 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 创优过程作业指导书 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观 感 质 量 95 | 模 板 30 | 模板技术方案(专项方案) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 骨料、支撑架、面板材质 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支承体系的可靠性、整体稳固 性 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传力的合理性与构造要求 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 细部处理 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆模顺序、同条件拆模试块 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢 筋 35 | 钢筋质量记录 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋制作加工 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装绑扎及尺寸偏差 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受力钢筋保护层厚度 |  | 柱、梁:±5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板、墙、壳:±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼结构框剪梁、柱（墙）节点 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵向受力钢筋连接方式 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 纵向受力钢筋锚固长度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 结构实体钢筋保护层厚度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混 凝 土 30 | 质量记录 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构实体砼强度（同条件养护） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轴线位置，墙、柱、梁 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标高 :层高±10、全高±30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现浇混凝土外观质量缺陷 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缺陷检查记录、修补方案和修 补记录 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼结构强度实体检测（自检） |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 梁柱节点处砼施工质量管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C30及以上竖向构件混凝土 覆盖保湿养护 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * 楼板、剪力墙砼贯穿性裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：带*号为否决

钢结构抽查质量评价表（试行）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 结构质式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 第 次 |  | 年 月 日 |  |  | 项目经理 |  |  | 形象进度 |  |
| 检查专家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查项目 |  |  | 应得 分 | 判定结果 |  |  |  |  | 实得分 | 抽查层次、质量简述、签字 |  |  |
|  |  |  |  | 100% |  | 85% | 70% |  |  |  |  |  |
| 质量 保证 条件 10 | 施工质量管理及责任制度 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工操作标准及规范配置 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计及施工方案 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量目标及措施 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能 检测 10 | 焊缝内部质量 |  | （6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢结构涂装 | 防 腐 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防 火 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 记录 10 | 材料合格证及进场验收记录 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工记录 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工试验 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺 寸 偏 差 及 限 值 实 测 10 | 结构尺寸 | 单层结构整体垂直度H/1000,且≤25㎜ | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多层结构整体垂直度（H/1000＋10）,且≤50㎜ | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格结构 | 总拼完成后挠度≤1.15倍设计值（㎜） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面工程完成后挠度值≤1.15倍设计值（㎜） | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感 质量 60 | 焊缝外观质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通紧固件连接外观质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高强度螺栓连接外观质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢结构表面质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢网架结构表面质量 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通涂层表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火涂层表面质量 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压型金属板安装质量 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢平台、钢梯、钢栏杆安装外 观质量 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

创建南平市“九峰杯”优质工程奖备案登记表

备案登记号：[    ]   号

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  | 工程类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |
| 层数 建筑面积 |  |  |  |  |  | 长度 |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 工程造价 |  |  |
| 计划竣工日期 |  |  |  |  |  | 基础类型 |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |
| 合同约定创优工程增加费用 |  |  |  |  | 创优类型 | □ 九峰杯 □闽江杯（并创） |  |  |
| 施工单位及资质等级 |  |  |  |  | 项目经理及执业资格证号/电话 |  |  |  |
| 监理单位及资质等级 |  |  |  |  | 总监及执业资格证号 |  |  |  |
| 建设（代建）单位及资质等级 |  |  |  |  | 项目负责人/电话 |  |  |  |
| 施工单位联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位工程名称 |  |  |  | 层数 建筑面积 |  |  |
| 施工单位意见 | 年 月 日 （公章） |  | 建设（代建）单位意见 | 年 月 日 （公章） |  | 南平市工程建设质量安全协会意见 | 年 月 日 （公章） |  |

注：1.本表备案登记号由市质安协会统一编号；

2.市质安协会应明确“是否同意备案登记”意见并盖章；

3.本表一式六份，市质安协会、县（区、市）质安协会、工程质量监督机构、施工单位、建设（代建）单位和监理单位各1份。

4.创优计划书发送至协会邮箱：2028191866@qq.com。

附件7

南平市“九峰杯”优质工程奖申报表

（         年度）

工程项目名称：

承建单位(全称，公章)：

参建单位(全称，公章)：

填 表 说 明

1、本表为在南平市辖区工程申报南平市“九峰杯”优质工程奖的申报表，填报一式3份，单独装订成册。

2、承建单位、参建单位、监理单位、建设（代建）单位等单位名称应填写全称并与公章一致；工程地址应填写工程所在地的详细地址；工程建设规模应符合本办法《申报南平市“九峰杯”优质工程奖工程整体质量标准》规定并规范填写。

3、工程项目应与施工许可证（或开工报告批准书）上的相对应。

4、项目经理、总监理工程师应与“福建省建设工程质量安全监管动态系统”相一致。

5、房屋建筑与市政基础设施工程，同一工程项目相同承建单位施工的有多个单位工程申报的，应按工程项目进行申报，并在表中填写完整申报南平市“九峰杯”优质工程奖的每个单位工程的相关信息。

6、“工程概况及施工质量情况”一栏主要填写内容：工程概况、主要创优措施、工程施工标准化、施工难度、施工质量亮点、工程竣工验收与竣工验收备案、工程施工质量优良评价等简要情况。

| 工程项目 名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工程类别 |  |  |  | 工程建设 规模 |  |  |
| 合同造价 |  |  |  | 优质工程增加费率 |  |  |
| 基础类型 |  |  |  | 结构质式及层数 |  |  |
| 施工许可证编号 （或开工报告批 准书文号） |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 竣（交）工 验收日期 |  |  |  | 完成竣工 备案日期 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 总监理 工程师 |  |  |
| 工程其它 获奖情况 |  |  |  |  | 特色工程 加分分值 |  |
| 住建部“建筑业10项新技术”、BIM技术及“四新”等应用情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（全称） |  |  |  |  |  |  |
| 代建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（全称） |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位（全称） |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位（全称） |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位（全称） |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |

| 单 位 工 程 名 称 （申报“九峰杯”优质工程奖） |  | 工程建设 规模 | 施工单位 评价得分 (不含特色工程加分) | 监理单位 评价得分 (不含特色工程加分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设规模合计 |  |  | ／ | ／ |
| 施工主要优缺点 |  |  |  |  |
| 南平市建设工程质量安全协会意见： 1、申报条件符合本办法相关规定 是□ 否□ 2、申报资料齐全 是□ 否□ 3、同意推荐申报 是□ 否□ （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 南平市“九峰杯”优质工程奖评审委员会意见： 评委会主任： 副 主 任： 年 月 日 |  |  |  |  |